CCS   C   51

ICS       13.060

中华人民共和国国家标准

GB  5749—2022 代替GB 5749—2006

生活饮用水卫生标准

Standards for drinking water quality

2022-03-15发布

2023-04-01 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

GB 5749—2022

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》,与GB5749—2006相比，除结构调整和编辑性 改动外，主要技术变化如下。

a)    水质指标由GB5749—2006的106项调整为97项，包括常规指标43项和扩展指标54项(见 第4章)。其中：

●增加了4项指标，包括高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异琰醇、土臭素；

● 删除了13项指标，包括耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰(以CN-计)、六六六(总 量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯苯、乙苯；

● 更改了3项指标的名称，包括耗氧量(CODm法，以O2计)名称修改为高锰酸盐指数(以 O2计)、氨氮(以N计)名称修改为氨(以N计)、1,2-二氯乙烯名称修改为1,2-二氯乙烯 (总量);

● 更改了8项指标的限值，包括硝酸盐(以N计)、浑浊度、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、 硼、氯乙烯、三氯乙烯、乐果；

● 增加了总β放射性指标进行核素分析评价的具体要求及微囊藻毒素-LR指标的适用情况；

● 删除了小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值的暂行规定(见2006年版的 第 4章)。

b)   水质参考指标由GB5749—2006的28项调整为55项(见附录A)。其中：

● 增加了29项指标，包括钒、六六六(总量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、敌百虫、甲基硫 菌灵、稻瘟灵、氟乐灵、甲霜灵、西草净、乙酰甲胺磷、甲醛、三氯乙醛、氯化氰(以CN-计)、亚 硝基二甲胺、碘乙酸、1,1,1-三氯乙烷、乙苯、1,2-二氯苯、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、二甲基二 硫醚、二甲基三硫醚、碘化物、硫化物、铀、镭-226;

● 删除了2项指标，包括2-甲基异荻醇、土臭素；

● 更改了3项指标的名称，包括二溴乙烯名称修改为1,2-二溴乙烷、亚硝酸盐名称修改为亚 硝酸盐(以N计)、石棉(>10 μm)名称修改为石棉(纤维>10 μm);

● 更改了1项指标的限值，为石油类(总量)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为GB 5749—1985,2006年第一次修订；

——本次为第二次修订。

GB 5749—2022

生活饮用水卫生标准

1 范围

本文件规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供 水卫生要求、涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求、水质检验方法。

本文件适用于各类生活饮用水。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB 3838   地表水环境质量标准

GB/T 5750.1～GB/T 5750.13   生活饮用水标准检验方法

GB/T   14848--2017   地下水质量标准

GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 17218— 1998   饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219— 1998   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生活饮用水 drinking water

供人生活的饮水和用水。

3.2

集中式供水 centralized water supply

自水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式。

3.3

小型集中式供水 small centralized water supply

设计日供水量在1000 m³以下或供水人口在1万人以下的集中式供水。

3.4

分散式供水 decentralized water supply

用户直接从水源取水，未经任何处理或仅有简易设施处理的供水方式。

3.5

出厂水 finished water

集中式供水单位完成处理工艺流程后即将进入输配水管网的水。

3.6

末梢水 tap water

出厂水经输配水管网输送至用户水龙头的水。

GB   5749—2022

3.7

常规指标 regular  indices

反映生活饮用水水质基本状况的指标。

3.8

扩展指标 expanded  indices

反映地区生活饮用水水质特征及在一定时间内或特殊情况下水质状况的指标。

4  生活饮用水水质要求

4.1 生活饮用水水质应符合下列基本要求，保证用户饮用安全： a)生活饮用水中不应含有病原微生物；

b)生活饮用水中化学物质不应危害人体健康；

c)生活饮用水中放射性物质不应危害人体健康；

d)生活饮用水的感官性状良好；

e)    生活饮用水应经消毒处理。

4.2 生活饮用水水质应符合表1和表3要求。出厂水和末梢水中消毒剂限值、消毒剂余量均应符合

表2要求。

注；当生活饮用水中含有附录A所列指标时，可参考表1中该指标的限值评价，

表 1 生活饮用水水质常规指标及限值

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 一、微生物指标 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN /100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 |
| 3 | 菌落总数( MPN mL或CFU/mL)5 | 100 |
| 二、毒理指标 |  |  |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 |
| 10 | 氟化物/(mg/L)5 | 1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)6 | 10 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L)* | 0.06 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)* | 0.1 |

GB  5749—2022

表 1 生活饮用水水质常规指标及限值(续)

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L)° | 0.1 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总 和 ) | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L)° | 0.05 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L)° | 0.1 |
| 19 | 溴酸盐/(mg/L)* | 0.01 |
| 20 | 亚氯酸盐/(mg/L)° | 0.7 |
| 21 | 氯酸盐/(mg/L)° | 0.7 |
| 三、感官性状和一般化学指标4 |  |  |
| 22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 27 | 铝/(mg/L) | 0.2 |
| 28 | 铁/(mg/L) | 0.3 |
| 29 | 锰/(mg/L) | 0.1 |
| 30 | 铜/(mg/L) | 1.0 |
| 31 | 锌/(mg/L) | 1.0 |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 |
| 33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 |
| 34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 |
| 35 | 总硬度(以CaCOa计)/(mg/L) | 450 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 |
| 37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 |
| 四、放射性指标° |  |  |
| 38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) |

GB  5749—2022

表 1 生活饮用水水质常规指标及限值(续)

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) |
| ·MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；当水 样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500 MPN/mL或500 CFU/mL 执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐(以N计)指标限值按20 mg/L执行，浑浊度指标限值按 3 NTU执行。 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式： -—采用液氯、次氯酸钙及氯胺时，应测定三氯甲烷、氯二漠甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯 乙酸、三氯乙酸； ——采用次氯酸钠时，应测定三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三 溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙 酸、氯酸盐； — — 采用臭氧时，应测定溴酸盐； ——采用二氧化氯时，应测定亚氯酸盐； ——采用二 氧化氯与氯混合消毒剂发生器时，应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲 烷 、三漠甲烷、三卤甲烷，二氯乙酸、三氯乙酸； ——当愿 水中含有上述污染物，可能导致出厂水和术梢水的超标风险时，无论采用何种预氧化或消毒方式，都 应对其进行测定， d当发生影响水质的突发公共事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。 · 放射性指标超过指导值(总P放射性扣除°K后仍然大于1Bg/L),应进行核素分析和评价，判定能否饮用 |  |  |

表2生活饮用水消毒剂常规指标及要求

| 序号 | 指标 | 与水接触时间 min | 出厂水和末梢水 限值/(mg/L) | 出厂水余量 (mg/L) | 末梢水余量/ (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 游离氯"a | ≥30 | ≤2 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 41 | 总氯 | ≥120 | ≤3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 42 | 臭 氧 ° | ≥12 | ≤0.3 |  | ≥0.02 如采用其他协同消毒方 式，消毒剂限值及余量 应满足相应要求 |
| 43 | 二氧化氯4 | ≥30 | ≤0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
| 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。 6采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。 d采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯；采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化 氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |

GB 5749—2022

表 3 生活饮用水水质扩展指标及限值

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 一、微生物指标 |  |  |
| 44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 |
| 45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 |
| 二、毒理指标 |  |  |
| 46 | 锑/(mg/L) | 0.005 |
| 47 | 钡/(mg/L) | 0.7 |
| 48 | 铍/(mg/L) | 0.002 |
| 49 | 硼/(mg/L) | 1.0 |
| 50 | 钼/(mg/L) | 0.07 |
| 51 | 镍/(mg/L) | 0.02 |
| 52 | 银/(mg/L) | 0.06 |
| 53 | 铊/(ng/L) | 0.0001 |
| 54 | 硒(mg/L) | 0.01 |
| 55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 |
| 56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 |
| 58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 |
| 59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 |
| 60 | 1,1二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 |
| 62 | 三氯乙烯/(mg /L) | 0.02 |
| 63 | 四氯乙烯/(m g/L) | 0.04 |
| 64 | 六氯丁二烯/(mg/ L) | 0.0006 |
| 65 | 苯/(mg/L) | 0.01 |
| 66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 |
| 67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 |
| 68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 |
| 69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 |
| 70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 |
| 71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 |
| 72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 |
| 73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 |
| 74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 |
| 75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 |

GB  5749—2022

表 3 生活饮用水水质扩展指标及限值(续)

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 |
| 77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 |
| 78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 |
| 79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 |
| 80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 |
| 81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 |
| 82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 |
| 83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 |
| 84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 |
| 85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 |
| 86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 |
| 87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 |
| 88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯/(mg/L) | 0.008 |
| 90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 |
| 91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 |
| 92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 |
| 三、感官性状和一般化学指标* |  |  |
| 93 | 钠/(mg/L) | 200 |
| 94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 |
| 96 | 2-甲基异苡醇/(mg/L) | 0.00001 |
| 97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 |
| 。当发生影响水质的突发公共事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。 |  |  |

5  生活饮用水水源水质要求

5.1 采用地表水为生活饮用水水源时，水源水质应符合GB 3838要求。

5.2 采用地下水为生活饮用水水源时，水源水质应符合GB/T 14848—2017中第4章的要求。

5.3 水源水质不能满足5.1或5.2要求，不宜作为生活饮用水水源。但限于条件限制需加以利用时，应 采用相应的净水工艺进行处理，处理后的水质应满足本文件要求。

6  集中式供水单位卫生要求

集中式供水单位卫生要求应符合《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》规定。

GB   5749—2022

7  二次供水卫生要求

二次供水的设施和处理要求应符合GB 17051规定。

8  涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求

8.1 处理生活饮用水采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、pH调节、防锈、阻垢等化学处理剂不应污染 生活饮用水，应符合GB/T 17218— 1998中第3章的规定；消毒剂和消毒设备应符合《生活饮用水消毒 剂和消毒设备卫生安全评价规范(试行)》规定。

8.2 生活饮用水的输配水设备、防护材料和水处理材料不应污染生活饮用水，应符合GB/T 17219— 1998中第3章的规定。

9  水质检验方法

各指标水质检验的基本原则和要求按照GB/T5750,1执行，水样的采集与保存按照GB/T 5750.2 执行，水质分析质量控制按照GB/T5750.3执行，对应的检验方法按照GB/T57504～GB/T 5750.13 执行。

GB 5749—2022

附 录 A

(资料性)

生活饮用水水质参考指标及限值

生活饮用水水质参考指标及限值见表A.1。

表A.1 生活饮用水水质参考指标及限值

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肠球菌/(CFU/100 mL或MPN/100 mL) | 不应检出 |
| 2 | 产气荚膜梭状芽孢杆菌/(CFU/100 mL) | 不应检出 |
| 3 | 钒/(mg/L) | 0.01 |
| 4 | 氯化乙基汞/(mg/L) | 0.0001 |
| 5 | 四乙基铅/(mg/L) | 0.0001 |
| 6 | 六六六(总量)/(mg/L) | 0.005 |
| 7 | 对硫磷/(mg/L) | 0.003 |
| 8 | 甲基对硫磷/(mg/L) | 0.009 |
| 9 | 林丹/(mg/L) | 0.002 |
| 10 | 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 |
| 11 | 敌百虫/(mg/L) | 0.05 |
| 12 | 甲基硫菌灵/(mg/L) | 0.3 |
| 13 | 稻瘟灵/(mg/L) | 0.3 |
| 14 | 氟乐灵/(mg/L) | 0.02 |
| 15 | 甲霜灵/(mg/L) | 0.05 |
| 16 | 西草净/(mg/L) | 0.03 |
| 17 | 乙酰甲胺磷/(mg/L) | 0.08 |
| 18 | 甲醛/(mg/L) | 0.9 |
| 19 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.1 |
| 20 | 氯化氰(以CN-计)/(mg/L) | 0.07 |
| 21 | 亚硝基二甲胺/(mg/L) | 0.0001 |
| 22 | 碘乙酸/(mg/L) | 0.02 |
| 23 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 |
| 24 | 1,2-二溴乙烷/(mg/L) | 0.00005 |
| 25 | 五氯丙烷/(mg/L) | 0.03 |
| 26 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 |
| 27 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 |
| 28 | 硝基苯/(mg/L) | 0.017 |
| 29 | 双酚A/(mg/L) | 0.01 |

GB 5749—2022

表A . 1 生活饮用水水质参考指标及限值(续)

| 序号 | 指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 丙烯腈/(mg/L) | 0.1 |
| 31 | 丙烯醛/(mg/L) | 0.1 |
| 32 | 戊二醛/(mg/L) | 0.07 |
| 33 | 二(2-乙基己基)己二酸酯/(mg/L) | 0.4 |
| 34 | 邻苯二甲酸二乙酯/(mg/L) | 0.3 |
| 35 | 邻苯二甲酸二丁酯/(mg/L) | 0.003 |
| 36 | 多环芳烃(总量)/(mg/L) | 0.002 |
| 37 | 多氯联苯(总量)/(mg/L) | 0.0005 |
| 38 | 二噁英(2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英)/(mg/L) | 0.00000003 |
| 39 | 全氟辛酸/(mg/L) | 0.00008 |
| 40 | 全氟辛烷磺酸/(mg/L) | 0.00004 |
| 41 | 丙烯酸/(mg/L) | 0.5 |
| 42 | 环烷酸/(mg/L) | 1.0 |
| 43 | 丁基黄原酸/(mg/L) | 0.001 |
| 44 | β-萘酚/(mg/L) | 0.4 |
| 45 | 二甲基二硫醚/(mg/L) | 0.00003 |
| 46 | 二甲基三硫醚/(mg/L) | 0.00003 |
| 47 | 苯甲醚/(mg/L) | 0.05 |
| 48 | 石油类(总量)/(mg/L) | 0.05 |
| 49 | 总有机碳/(mg/L) | 5 |
| 50 | 碘化物/(mg/L) | 0.1 |
| 51 | 硫化物/(mg/L) | 0.02 |
| 52 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1 |
| 53 | 石棉(纤维>10 μm)/(万个/L) | 700 |
| 54 | 铀/(mg/L) | 0.03 |
| 55 | 镭-226/(Bq/L) | 1 |

GB     5749-2022

参 考  文  献

[1]  生活饮用水集中式供水单位卫生规范(卫法监发〔2001〕161号)

[2]  生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(试行)(卫监督发〔2005〕336号)

GB 5749-2022

中 华 人  民 共 和 国

国  家  标  准

生活饮用水卫生标准

GB    5749—2022

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029) 北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址www . spc,net . cn

总编室：(010)68533533 发行中心：(010)51780238 读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销

88"5749-2022

码上扫一扫正版服务到

黄

开本880×12301/16 印 张 1 字数23千字

2022年3月第一版 2022年3月第一次印刷

长

书号：155066 ·1-70299 定价22 .00元

如有印装差错  由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68510107